PROTOCOLO DE FUNCIONES BASICAS

# PASOS A SEGUIR:

- 1. Una llamada de paciente se activa después de oprimir por un momento el botón que se encuentra en la pera del cordón de llamada.

- 2. Emitirá un sonido en la consola y panel de enfermera durante el tiempo en que la llamada sea atendida.

- 3. Encenderá una luz de color blanco en la lámpara de pasillo a la entrada de cuarto del paciente.

- 4. Desplegara un mensaje predefinido como “Normal” para esa llamada en la Consola de Enfermera con el número del Piso, # de Habitación, # de cama y emitir repetidamente un sonido suave hasta que la llamada sea cancelada.

- 5. La llamada de paciente se cancela automáticamente cuando la enfermera atiende la llamada en la consola modificando la señalización de la luz de pasillo ( luz verde parpadeando),

- 6. Se abre un canal de audio entre la habitación (paciente) y la consola (enfermera) para tomar el requerimiento.

- 7. Cuando la enfermera entra a un cuarto a atender un paciente, ella registra su presencia en ese cuarto oprimiendo el botón de Presencia colocado a la entrada del cuarto o en el panel de cabecera encima de la cama del paciente.

- 8. Cambia la luz de corredor a la entrada del cuarto del estado Llamada de Paciente (blanco) a Presencia de Enfermera (verde fijo).

- 9. Tranquiliza  la llamada de paciente en habitación, Consola de Enfermera y en los avisos luminosos de corredor acoplados a esta consola.

- 10. Oprimiendo nuevamente el botón de presencia de enfermera se efectúa la cancelación de Presencia de Enfermera en la habitación y se   finaliza el servicio.

Estos son los pasos generales a seguir  para realizar la  entrega habitación en buenas condiciones, sistema de llamada Responder 4000.

Firma Supervisor Cencomex:

Firma Responsable de Clínica.

Fecha de Recepción: