CENCOMEX S.A.

Radio Localización en Tiempo Real (RTLS)..

Sistema para Localización del Personal

CLINICA LAS CONDES

TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN	3

DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA ELPAS	4

SISTEMA PROPUESTO	5

ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA	7

COMPONENTES ELPAS DE LA SOLUCIÓN	8

DISEÑO DE LA SOLUCIÓN	11

PROPUESTA ECONÓMICA	11

SOLUCIONES OPCIONALES DE ELPAS	12

# INTRODUCCIÓN

Este documento describe la propuesta de Elpas para la implementación un sistema de radio localización del personal y su interface con el sistema de llamado de enfermeras.

Este será usado por el personal de la Clínica Las Condes que trabajará en las dependencias futuras de los sectores H.

Nuestra empresa representada Elpas-Visonic, para este propósito, provee de una plataforma que permite la integración de aplicaciones de localización mediante el uso de tecnologías precisas, confiables, basadas en protocolos de comunicación estándar en la industria.

Las soluciones inalámbricas de Elpas RFID / RTLS están diseñadas para satisfacer las cambiantes demandas de los hospitales de pacientes de cuidados críticos y de pacientes de larga estadía.

La tecnología aplicada en los sistemas de RTLS de Elpas otorgan seguridad y visibilidad a los sistemas de llamadas de enfermeras sin que se degrade a su funcionalidad original.

# DESCRIPCIÓN DE LA COMPAÑÍA ELPAS

Elpas-Visonic es parte  de Tyco International Ltd., su principal mercado son las instituciones de salud, a las cuales provee de innumerables  aplicaciones de RFID  exitosas, en varios países del mundo.

Comercializa sus  productos y soluciones  a través de distribuidores locales, como Cencomex en Chile.

Desde 1993,  Elpas-Visonic (VT) ha sido el fabricante   especializado en tecnología RFID triple activa.

Sus productos otorgan,  de una manera económica, la función de  visibilidad y protección en ambientes hospitalarios.

También los equipos de Elpas son ampliamente usados en fábricas, bodegas, bibliotecas,  museos y en todos los lugares que requieren de altos niveles de seguridad.

La misión de Elpas es entregar una solución rentable, fácil de usar y eficaz en su funcionamiento.

Son diseñadas con el objetivo principal que sus clientes obtengan la mayor optimización de los recursos invertidos en seguridad para sus instalaciones.

# SISTEMA PROPUESTO

Elpas propone una plataforma unificada de visibilidad con el sistema de llamado de enfermeras que permita supervisión en tiempo real de mando y control.

Esta plataforma de software EIRIS muestra en tiempo real la ubicación del personal, superpuesta con una aplicación gráfica de los planos de planta del hospital.

Por medio de pantallas intuitivas y versátiles se puede realizar la configuración de alertas y mensajería

El sistema de RTLS de Elpas permite la integración con los sistemas de llamadas de enfermeras. Adiciona a ellos la capacidad de obtener la ubicación del personal, con un nivel de precisión de una habitación e incluso en un subsector dentro de ella.

La interface con el sistema de llamada de enfermera permite efectuar el registro del personal específico que concurrió a atender a un paciente y al mismo tiempo cancela la llamada generada desde la habitación.

Esta aplicación facilita el cumplimiento de las directrices del hospital y proporcionar la base para la automatización de los flujos de trabajo.

El sistema de RFID permite realizar seguimiento y ubicación del personal; proteger activos de alto valor, realizar las acciones de protección y seguridad que se requieran al interior de la Clínica.

Dentro de las capacidades que posee nuestro sistema, ante la activación de un evento, están las de denegar la salida bloqueando puertas y/o ascensores o activar mensajes por altoparlantes de prohibición de acceso a zonas prohibidas o restringidas, generar sirenas, etc.

Para el seguimiento y localización del personal se emplearan Tags de identificación activos RFID

El Tag de identificación del personal es un producto de triple tecnología de señalización RF, IR y LF.

Su diseño es similar a una tarjeta de identificación con una foto estándar del usuario.

El Tag de identificación  activo emite RF (433 MHz), así como suplementarios mensajes IR (800nm). Estos datos permiten la visibilidad en tiempo real del personal con un nivel de precisión del tamaño de una cama, sin provocar interferencias de EMI con los equipos médicos.

El Tag cuenta con dos botones de llamada usados para la transmisión de mensajes de estado pre configurados y alertas.

Además de un receptor LF (125 KHz) que permite detectar su proximidad con puertas de acceso y salida del personal.

Elpas disponen de opciones de montajes flexibles y reemplazables. Su batería de litio, de larga duración permite su operación continua por 2 años.

Aplicaciones y usos

Localización y visibilidad en tiempo real del personal

Generación de llamadas de emergencia / coacción de señalización

Control de acceso y cancelación de llamadas de enfermeras con manos libres.

Gestión de informes y registros de las respuestas a las llamadas.

En particular, el sistema propuesto para Clínica Las Condes, está enfocado, en el corto plazo, a realizar la ubicación del personal y en conjunto con la interface con el sistema de llamado de enfermeras Responder 5 de Rauland realizar el registro y cancelación de llamadas de pacientes.

En forma complementaria la solución propuesta también puede utilizarse en la protección y seguridad de los bebés, en el seguimiento de activos (ej. bombas de infusión, monitores de signos vitales, computadores portátiles) o monitoreo de temperatura

ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN PROPUESTA:

COMPONENTES ELPAS DE LA SOLUCIÓN

El Tag de identificación del personal es un producto de triple tecnología de señalización RF, IR y LF.

Su diseño es similar a una tarjeta de identificación con una foto estándar del usuario.

El Tag de identificación activo trasmite datos en ráfagas de radiofrecuencia  RF (433 MHz), como también en forma complementaria transmite mensajes con una señal frecuencia infrarroja IR (800nm).

Estos datos permiten la visibilidad en tiempo real del personal con un nivel de precisión del tamaño de una cama, sin provocar interferencias de EMI con los equipos médicos.

El Tag cuenta con dos botones de llamada usados para la transmisión de mensajes y alertas de estado pre configurados.

Además de un receptor LF (125 KHz) que permite detectar su proximidad con puertas de acceso y salida del personal.

Aplicaciones y usos

Localización y visibilidad en tiempo real del personal

Generación de llamadas de emergencia / coacción de señalización

Control de acceso y cancelación de llamadas de enfermeras con manos libres.

Gestión de informes y registros de las respuestas a las llamadas

CONTROLADOR LOCAL RF (5-ELC00433-3 ELPAS)

DESCRIPCIÓN

El RF BUS Reader es un lectores local diseñado para el monitoreo de los Tags dentro de un área de 1200 m2.

Poseen en su interior un receptor de RTLS en los  433MHz. que le permite detectar los Tag activos y transmitir sus datos de ubicación y estado a la red en tiempo real.

Este RF Bus Reader es un componente de la red que es supervisado en forma continua, dando aviso de su estado de funcionamiento, lo que le otorga un alto grado de seguridad en la operación de la red.

El Controlador soporta los protocolos estándar de comunicación de las redes de TI por lo que se integra fácilmente en redes Ethernet con cables o redes Wi-Fi inalámbricas.

El lector soporta la lectura de grandes poblaciones de Tags en un área de 360 ° en torno a su ubicación, con un radio de cobertura de 20m (65ft)

Posee puertos I/O que le permiten aplicaciones de entrada analógicas de propósito general y el control de dos salidas en configuración de colector/abierto (open-colector)

El Elpas RF BUS Reader también soporta mensajería XML para integración con sistemas externos, además de la transmisión de datos con hasta 15 dispositivos BUS Elpas RS-485

Arquitectónicamente el lector de BUS RF es atractivo, es fácilmente montado en cielos sólidos, empotrado en cielos falsos o colgados en las paredes macizas o en tabiques.

DETECTOR INFRAROJO ( 5-IRB00880-1)

DESCRIPCIÓN

El IR Reader, es un detector diseñado para leer la localización de dispositivos RFID por medio de una señal infrarroja. Su aplicación es en sub-ambiente de una red RFID en que se requiere exactitud y certeza, como por ejemplo al interior de habitaciones o en localizaciones precisas dentro de un recinto.

Habilita la lectura de los datos en tiempo real de los Tags de RFID activos.

El lector de IR es fácilmente montado en superficie de techos sólidos o puede ser empotrado en cielos falsos.

El lector soporta grandes poblaciones de Tags y puede detectarlos hasta distancias de 15m/50ft, con una cobertura de 360 ° o configurable de acuerdo a las necesidades.

Posee conexiones de I/O. Tiene una entrada supervisada de propósito general y efectúa el control de dos salidas en configuración colector/abierto  para aplicaciones de propósito general tales como alarmas, control de puertas etc.

# DISEÑO DE LA SOLUCIÓN

El software de base EIRIS incluye una licencia gratuita de SQL-Ligth, que es suficiente para la mayoría de las aplicaciones. Para el sistema propuesto a CLC, la licencia de SQL incluida con el software de base, es adecuada y permite la seguridad necesaria para la operación de la base de datos.

Se requiere de un Servidor por parte del cliente, que no forma parte de nuestra propuesta, para la instalación del software de EIRIS de Elpas .

Se ha considerado un detector IR para otorgar la localización al interior de las habitaciones y áreas de trabajo.

PROPUESTA ECONÓMICA

| CLINICA LAS CONDES SOLO IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Software |  |  |  |  |
| # Part | Descripción | Precio | Cant. | Subtotal |
| 5-ERS04102 | EIRIS Base Package for Elpas, 10 Elpas Recv license | $2.772,10 | 1 | $2.772,10 |
| 5-ERS04201 | Incremental License for additional 16 Elpas Readers | $1.176,10 | 24 | $28.226,40 |
| 5-ERS04202 | Incremental License for additional Client Connection | $870,20 | 1 | $870,20 |
| Transmisores |  |  |  |  |
| XMTRs | Total Tags/Tag Accessories for the System | $37.574,40 | 300 | $37.574,40 |
| Elpas Hardware |  |  |  |  |
| 5-RFB00433 | RF Reader, IP, 433MHz, Ceiling | $530,10 | 48 | $25.444,80 |
| 5-IRB00880 | IR Reader, RS-485, Ceiling | $283,10 | 249 | $70.491,90 |
| 5-IRB00880-1 | IR Reader, IP, Ceiling | $283,10 | 60 | $16.986,00 |
| 5-RDT09100 | Reader Mounting Bracket (5 units) | $57,00 | 72 | $4.104,00 |
| 5-RDT09113 | Reader Surface-Mount Plastic Ring (5 units) | $114,00 | 9 | $1.026,00 |
| 5-ERS01905-30P | Reader Certified Cable w/ 2 RJ12 (6 pin) connectors 30' | $43,70 | 385 | $16.824,50 |
| 5-JBA00485 | RS-485 Junction Box, 4 RJ11 Ports | $36,10 | 385 | $13.898,50 |
| 5-ERS02602 | Power Supply, 24VDC, 4 Amp, Linear | $361,00 | 16 | $5.776,00 |
|  |  |  |  | $223.994,80 |
| Optional: Software |  |  |  |  |
| 5-ERS09048 | Communication Package (Pager+SMS+Email) | $1.748,00 | 1 | $1.748,00 |
|  | TOTAL ELPAS |  |  | $225.742,80 |
|  | DESCUENTO ESPECIAL CLC | 20% |  | $45.148,56 |
|  | TOTAL EQUIPOS ELPAS CON DESCUENTOS |  |  | $180.594,24 |
| ADICIONALES NO RAULAND |  |  |  |  |
| Mano de Obra y Materiales de Construcción |  |  |  |  |
|  | Programación e Instalación | $15.000,00 | 1 | $15.000,00 |
|  | Cable y Terminales | $200,00 | 10 | $2.000,00 |
|  |  |  |  | $197.594,24 |

SOLUCIONES OPCIONALES PROPORCIONADAS POR ELPAS

MONITOREO PARA LA SEGURIDAD DE DE BEBÉS:

Figura 1

Los Tag de los bebés requieren ser monitoreados para saber su localización precisa en el piso de la Maternidad, para efectuar un seguimiento cuándo se trasladan de un sector a otro, dentro del mismo piso y/o generar alertas, cuando se acerquen o estén saliendo por alguna de las puertas o ascensores violando los protocolos de seguridad al hacer abandono de los sectores protegidos.

BabyMatch es una solución RTLS de Elpas-Visonic que permite la protección y prevención de los secuestros de bebés, sin comprometer la privacidad de una madre con su hijo recién nacido y, sin provocar desajustes en la funcionalidad del entorno del servicio.

BabyMatch proporciona una supervisión continua de cada niño en forma automática, el seguimiento y la localización en tiempo real del bebé, desde el momento en que nace hasta que se va de alta.

BabyMatch permite el movimiento regular de las madres, del personal y de los visitantes dentro y fuera de la sala de maternidad. Mientras los bebés se encuentren protegidos no podrán ser retirados de la sala sin autorización o supervisión. Además de controlar el paradero y la seguridad física de los bebes, BabyMatch registra la transferencia autorizada de los bebés.

Características a destacar en el Baby Match

| Población Ilimitadas de Tags | Tags adicionales pueden ser añadidos a la BabyMatch sin riesgo para la seguridad infantil. |
| --- | --- |
| Sistema Avanzado de Vigilancia | Los Tag para bebés, la infraestructura de red y los Tag del personal son supervisados en forma permanente, incluyendo el registro y grabación de los eventos que ocurren en el sistema. |
| Pareo Madre /Hijo | Al permitir a los funcionarios confirmar que el bebé es el correcto que se presenta a la madre, evita el cambio accidental de bebé. Soporte opcional para las pruebas de match auto administrado madre/bebé, así como gemelos, trillizos y otros nacimientos múltiples. |
| Alerta de Tamper del Tag | Transmite automáticamente una alerta de seguridad cuando ocurre la remoción no autorizada del Tag del bebé |
| Flexibilidad de acompañante Bebé-Escolta | El personal o los familiares pueden moverse libremente dentro de la zona de seguridad, pero los bebés no pueden ser removidos de estas zonas sin autorización. |
| Cumplimiento de Normas de Seguridad Internacional | CE, FCC, y compatible con IC, no genera interferencias EMI para equipamiento hospitalario. |
| Software Fácil de usar | Permite al personal controlar las alertas de seguridad, personalizar los Tag, inscribir a los bebés y deshabilitarlos de manera temporal y seguir el movimiento del Tag en tiempo real. |
| Actualizable y Escalable | Desde una simple puerta hasta un sistema de RTLS para todas las instalaciones de un hospital, incluyendo pediatría, personal, llamado de paciente a enfermeras. |
| Integración de sencilla | Con los sistemas de seguridad, control de acceso, atención al paciente y las plataformas de facturación. |
| Sistema Seguro | EL control distribuido otorga la seguridad de que los niños permanezcan protegidos aun cuando la red o el servidor no está en funcionamiento. |

TAG REUSABLE DE ALTA SEGURIDAD (5-BTD00433-1 ELPAS)

DESCRIPCIÓN

El Tag de Alto Riesgo de Pulsera de Elpas es usado para identificación por radiofrecuencia activa de paciente en una red RFID.

El conjunto se compone de un Tag activo, reutilizable y de una banda ajustable en la muñeca desechable.

El material de la banda es seguro, libre de látex, puede ser instalado a los pacientes de alto riesgo en el momento de la admisión.

El Tag posee en su interior todas las tecnologías para asegurar su ubicación en todo momento:

Primero, posee un transmisor de doble tecnología de RF/ IR que emite radiofrecuencia tipo baliza de mensajes en UHF de baja potencia (433 MHz). En forma complementaria un transmisor de mensajes en infrarrojos (800 nm) permite la visibilidad en tiempo real de la ubicación del paciente con la precisión del tamaño de la cama.

Segundo, el Tag RFID  también cuenta con un receptor magnético de baja frecuencia LF (125 KHz), que permite en tiempo real la detección de proximidad del paciente con de las puertas de salida.

Adicionalmente el dispositivo está protegido y supervisado contra la retirada no autorizada de la pulsera del paciente.

El dispositivo Tag cuenta con protección contra el agua. Su grado de seguridad es IP-67 y se puede limpiar con desinfectantes grado médico o con alcohol isopropílico.

Alimentado por una batería de litio interna, el diseño de este nuevo Tag, de bajo consumo, asegura más de tres años de funcionamiento libre de mantenimiento

MONITOREO INALÁMBRICO REMOTO DE TEMPERATURA

TAG DE MONITOREO DE TEMPERATURA (5-STC00433-1)

Elpas posee una solución para la monitorización inalámbrica de temperatura.

Esta solución otorga a los hospitales una forma automatizada para supervisar a distancia la temperatura de dispositivos médicos  que requieren el cumplimiento estricto rango de temperatura para el cuidado del paciente.

La solución permite a los hospitales automatizar sus protocolos de registro de temperaturas (incluyendo el almacenamiento, las alarmas activadas y el registro de personal de atención a las alertas).

El Monitoreo de Temperatura inalámbrico de Elpas tiene la capacidad de notificar las alertas, además de generar informes personalizables por el usuario, para el análisis de tendencias desviaciones.

DESCRIPCIÓN

Los Tags de temperatura de Elpas son transmisores inalámbrico RTLS para el monitoreo remoto de temperaturas en ambientes médicos sensibles de este parámetro o en entornos que requieren de un estricto cumplimiento de los rangos para el asegurar el cumplimiento de la cadena de frío.

Elpas cuenta con dos tipos de Tag para el monitoreo de temperatura, con sensor interno y con sonda de medición externa.

Las especificaciones de medición para ambos Tag son las siguientes:

Sensor Interno: rangos de medición están entre los -10 ° C a los 70 ° C (14 ° F a 158 ° F)

La exactitud de la medición es + / -1,0 ° C y con una resolución de + / - 0,1 ° C.

Sensor Externo: rangos de medición están entre los -40 ° C a los 80 ° C (-40 ° F a 176 ° F)

La exactitud de la medición es + / -1,0 ° C y con una resolución de + / - 0,1 ° C.

El Tag emite mensajes de seguridad EMI 433 MHz que permiten, determinar su localización en tiempo real.

Las lecturas de temperatura son enviadas a la infraestructura de la Elpas Ethernet RTLS para el seguimiento y gestión en la plataforma de software Eiris o para otros sistemas de gestión de la red hospitalaria que requieran para el registro e informes que certifiquen el cumplimiento normativo.

Las alertas de desviaciones del rango de temperatura o datos programados son enviadas en forma automática para realizar los análisis y las tendencias.

El sensor de temperatura inalámbrico Elpas cuenta con botón de llamada que permite una funcionalidad de generación de mensajes pre- configurados de mantenimiento.

El Tag es clasificado con certificación IP-64 y es alimentado por una batería de litio que puede ser cambiada.

Informes y Graficas de Monitoreo de Temperatura

TAG REUSABLE DE POSICIONAMIENTO

(5-WTA00433)

El Tag de posicionamiento está diseñado para la identificación, localización y seguimiento en tiempo real del personal, de los pacientes y personal médico.

El Tag incluye un botón de gran tamaño (en algunos modelos) para efectuar una llamada a un solo toque generando una señal de emergencia en forma inalámbrica para la coacción de alerta permitiendo una seguridad completa del paciente o del personal las 24horas del día los 7días de la semana.

El Tag posee una tecnología en que incluye todo-en-uno.

Posee una tecnología dual de transmisor que emite continuamente en el rango de UHF de baja potencia (433.92) mensajes del tipo baliza de radio frecuencia, así como en forma complementaria mensajes de señal infrarrojos (IR) que se pueden utilizar para identificar la ubicación en tiempo real de los pacientes o personal dentro de recintos cerrados.

Además,  el Tag tiene un receptor magnético de baja la frecuencia (LF). Este receptor en los125 kHz añade la detección en zonas criticas, para cuando un paciente se acerca a una entrada/salida prohibida que se encuentra cubierto por un excitador LF

Elpas, una alarma de seguridad de la intervención se eleva.

Fabricado en termoplástico resistente, hipoalergénico, no tóxico ABS.

El Tag tiene una certificación de resistencia al agua IP-66, por lo cual el paciente puede ducharse o lavarse sin tener necesidad de retirarse el Tag

No contiene partes móviles y se puede limpiar con mayoría de detergentes hospitalarios a base de alcohol de limpieza.

Los Tags se pueden usar como una pulsera utilizando la pulsera estándar del hospital o la banda de reloj WTA. También  se puede colgar como un collar

EXITADOR DE LF (5-RLE00125-W  ELPAS)

DESCRIPCIÓN

El Excitador de baja frecuencia (LF) de Elpas de Visonic es un equipo emisor UHF de corto alcance, que añade la  funcionalidad supervisión de detección puntual a la seguridad y vigilancia de la instalación Elpas.

El excitador LF está diseñado para emitir esféricas, de baja potencia los campos electromagnéticos (125 kHz) de hasta 3 metros (10 pies) de radio. Estos campos LF inofensivas son ajustables por el usuario, de modo que se puede ajustar para cubrir, precisamente, la mayoría de puertas de interior o de entrada / salida de zonas.

Por lo tanto, cuando un individuo o de activos que lleva una etiqueta RFID activa Elpas entra en el campo electromagnético generado por la excitación, la etiqueta móvil se le pide que transmita sus mensajes pre-programados de datos (incluida la identificación del Tag de excitación).

Los mensajes son inmediatamente detectados por la infraestructura Elpas RF lector y se procesan localmente y/o son enviadas a través de la red LAN al servidor de EIRIS en apoyo de la aplicación configurada Elpas.

El excitador LF también incluye en su interior un transmisor de UHF (433.92 MHz), que transmite de forma continua y en tiempo real los mensajes de alerta de supervisión de dispositivos de para mantener informados al personal de mantención de los posibles problemas de mantenimiento relacionados con el dispositivo.

Arquitectónicamente atractivo y discreto, el excitador LF Elpas es de fácil montaje en superficie de las paredes, en cielos sólidos o empotrados en cielos falsos. La excitación se puede implementar como un dispositivo autónomo, diseñado para cubrir normales puertas interiores individuales o dobles, o de manera flexible maestro-esclavo configuración adecuada para la cobertura en grandes espacios interiores abiertos.